	ben®[image: image2.png]A

Benjamin Moore
Paints




PREMIUM INTERIOR LATEX 

FLAT FINISH W625

Матовая латексная краска для внутренних работ

	Отличительные особенности:……        ….
	
	Общие сведения:………………..…..

	· Нулевое содержание летучих органических веществ

· Слабый запах

· Отличное матовое покрытие для потолков и стен с низкой степенью эксплуатации 

· Великолепная укрывистость

· Легкость подкрашивания

· Отличные характеристики по нанесению

· Очистка инструментов мылом и водой

· Устойчивость к разбрызгиванию


	
	Смешанное акрилово-латексное матовое покрытие разработано для легкого нанесения на всевозможные внутренние поверхности. Создает декоративное однородное матовое покрытие с отличной укрывистостью.

	Рекомендуется для:
	
	Ограничения:

	Для жилых и коммерческих проектов, где требуется высококачественное матовое покрытие. Для новых и ранее окрашенных древесноволокнистых плит, каменной кладки или поверхностей, оклеенных обоями; для загрунтованной или ранее окрашенной штукатурки, дерева или  металла;  для новых или окрашенных акустических потолков.
	
	· Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. 



	Подробная информация:                                                                         

	Цвета:     -  Стандартные: 

Белый (White, 01)
             - Базы для окрашивания:
Базы Gennex® Waterborne Bases: 1X, 2X, 3X и  4X. 

Базы колеруются только колорантами Gennex®.


                -  Особые цвета:

Обращайтесь к специалистам нашей компании
Экологическая информация:

Соответствует требованиям по ЛОВ во всех подконтрольных регионах.

Нулевое содержание ЛОВ.
MPI #53, 53 X-Green
Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84.
[image: image1.emf]
Знак Green Promise® компании Benjamin Moore это наша гарантия того, что данный продукт соответствует и часто превосходит строжайшие критерии по экологической безопасности и рабочим характеристикам касаемо ЛОВ, вредных выбросов, нанесения, устойчивостью к мытью и очистке щеткой, упаковке, а также обеспечивает высокий уровень рабочих характеристик, которые вы ожидаете получить от Benjamin Moore. 

LEED® v4

CDPH v1

Emission Certified 

CHPS

 Low Emitting Credit
VOC
(любой цвет)

ДА

ДА
ДА

0 г/л 
GreenSeal™ GS-11 2010

Данный продукт также был протестирован в сторонних независимых организациях и соответствует или превосходит опубликованные критерии по химическим ограничениям и рабочим характеристикам, включенным в стандарты, указанные ниже. 


	Технические данные                         Пастельная база

Тип                             Запатентованный акриловый латекс  
Тип пигмента                                             Диоксид титана                                    
Объем твердых частиц                                              31,5%

Теоретический расход при       

рекомендуемой толщине пленки    37,2 – 41,8м2/гал Толщина пленки:                - Сырая                3.8 мил
                                           - Высохшая           1.2 мил

В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски.
Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.):

Высыхает до прикосновения                                1 час
До повторного нанесения                                     1-2 часa
Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования.
Вязкость                                                   94 ± 2 по Кребсу                                                

Точка возгорания                                                          Нет      

Степень блеска                                   матовая (2-10@85o)
Температура                             мин.                  +100С

окрашиваемой поверхности     макс.                 +320С  

Разведение                                               См. таблицу

Очиститель                                                Чистая вода

Вес галлона                                                         4,9 кг              

Хранить при темп.        - мин.                          +4,40С

                                     - макс.                          +320С

Летучие органические вещества
                0 г/литр

Нулевое содержание ЛОВ после колерования (любая база и любой цвет).




ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

Хранить в недоступном

для детей месте

Не замораживать

Каменная кладка; гладкий монолитный или сборный бетон:


Грунтовка/завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Черный металл:


Грунтовка: Ultra Spec HP® Acrylic Metal Primer (HP04) или Ultra Spec HP® Alkyd Metal Primer (HP06).


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Цветной металл (оцинкованный и алюминий):


Все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech( Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.


Грунтовка: не требуется на правильно подготовленных поверхностях.


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625.


Ранее окрашенные поверхности (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, рекомендуемым для данного субстрата выше.





Нанесение покрытия:


Перемешивание покрытия: Тщательно перемешайте перед и во время использования. Этот продукт также можно наносить распылителем. Смотрите таблицу ниже для рекомендаций по нанесению.





Разведение/очистка инструментов:





При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления.


Таблица ниже предназначена для общей информации�
�
�
Мягкие условия�
Жесткие условия�
�
�
Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии �
Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено.�
�
Кисть:


Полиэстер/нейлон�
Разведение не требуется�



Добавьте 518 Extender  





Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски





Никогда не добавляйте другие краски и растворители�
�
Валик:


Высококачественный �
�
�
�
Распылитель: Безвоздушный


Давление: 1500-2500 фунтов на кв.дюйм


Насадка: 0,013-0,017”�
�
�
�
Очистка:  Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой мыльной воде сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины. 





ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться.  Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации. 





Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:


Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом. 








Подготовка поверхности:


Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, жира, масла, мыла, воска, отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите всю отслаивающуюся и шелушащуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности из гипсокартона должны быть очищены от пыли от ошкуривания. Точечно загрунтуйте до и после заполнения отверстий от гвоздей, трещин и других недостатков поверхности. 





Новые оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно отвердеть (30 дней), прежде чем можно будет наносить базовый слой. Отвердевшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Сборный или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы. 





Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, а также для твердых глянцевых поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых затруднена адгезия краски или блокировка пятен. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.





От грунтовки до завершающего покрытия:


Матовая латексная краска ben® Premium Interior Latex Flat Finish является самогрунтующейся на большинстве поверхностей. Она будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. На обнаженные субстраты необходимо нанести два слоя, а на ранее окрашенные можно нанести 1 или 2 слоя. Несмотря на то, что высокое качества наших продуктов иногда позволяет нанесение на 1 слой, компания Benjamin Moore рекомендует нанесение 2 слоев для достижения полного формирования цвета и максимального качества пленки. Внимание: Для некоторых специальных цветов требуется грунтовка насыщенной базы, заколерованная по особой формуле, для достижения желаемого цвета. Проконсультируйтесь с вашим дистрибьютором Benjamin Moore®.





Дерево и композитный древесный материал:


Грунтовка: Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046).


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Древесина с просачиванием древесного красителя (кедр и красное дерево):


Грунтовка: Fresh Start® All-Purpose Alkyd Primer (024); при незначительном просачивании древесных красителей можно нанести 1 - 2 слоя Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (046). 


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Гипсокартон: 


Грунтовка/завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Штукатурка: 


Грунтовка: Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046).


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 





Бутовая и пористая кладка:


Грунтовка: блокфиллер Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571).


Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя матовой краски ben® Premium Interior Latex Flat W625. 














